Le biseau anglais ou biseau plein

· faire la fiche technique 

· découper aux dimensions extérieures :

· 2 cartonnettes

· 1 carton biseau de 3,5mm

· 1 carton de fond de 2 mm

· 1 verre 

Ne pas oublier de tracer une croix au crayon dans l'angle en haut à gauche : ce repère permet de replacer les différents éléments dans le bon sens, les croix doivent se retrouver superposées au moment de la fermeture de l'encadrement.

· poser le carton biseau sur une cartonnette et les coller ensemble  par un bout de scotch de 1 cm sur les quatre côtés

· tracer à l’aide du compas la largeur de la marge (indiquée sur la fiche technique) sur le carton biseau 

· vérifier que les dimensions correspondent à  la fenêtre image

· découper à l’aide du cutter à 45° en plaçant la règle sur la fenêtre image 

                                                                                              règle 

                                                                                                     cutter

· séparer la cartonnette du biseau

· retirer 1mm autour de la fenêtre image sur l‘envers de la cartonnette 

· préparer le carton de fond (voir fiche)

· découper quatre bandes de papier décoratif d’une largeur de 3 cm  (largeur de réglet métallique). Ajouter 5 cm à la longueur de chaque bande  (largeur de fenêtre image + 5 cm, hauteur de fenêtre image + 5 cm)

· plier chaque bande de papier en deux dans le sens de la longueur 

· placer le gabarit d’angle à l’extrémité de l’une des bandes, découper la à 45° en laissant le cutter longer le gabarit d’angle 



· retourner le carton biseau recto visible

· placer la bande le long du biseau. Faites coïncider l’angle du biseau  avec l’extrémité de la pliure de la bande. Sur l’autre extrémité, pointer au crayon la dimension exacte de la largeur du biseau. 

· Découper la bande à 45° à l’aide du gabarit d’angle 

· Numéroter chaque bande et le côté du carton biseau qui correspond (à l’intérieur de la bande)

· Placer le carton biseaux à plat sur la table recto visible

· Présenter la bande de papier pliée devant le biseau, vérifier qu’elle s’adapte parfaitement en la faisant glisser vers le biseau

· Puis coller la bande 

· Coller les bandes en face à face 

Rectification des angles :

Placer le cutter à l’intersection des biseaux sur la pente. Enfoncer le cutter dans l’angle, dans l’épaisseur du papier jusqu’au carton. Une fine lamelle de papier d’environ 1/2mm se soulève de la pente du biseau. Rectifier la bande à biseaux sur la partie recouvrant la surface du carton à biseaux.  

Recouvrir la cartonnette 




Couper le papier à l’intérieur de la fenêtre image à deux cm du bord de la cartonnette

Couper avec le gabarit d’angle les 4 angles du papier recouvrant le passe-partout après avoir laissé deux cm dépasser

Marquer la papier avec le plioir le long de la cartonnette

Coller ensuite la papier sur l’envers de la cartonnette 

Préparer le carton de fond

Faire le paquet 

