DF = Droit Fil

Le droit fil est une droite parallèle à la lisière

Pliure du tissu = la pliure du tissu se trouve être à l’opposée de la lisière lorsque le tissu est plié (sur un plan de coupe elle est représentée par de grands pointillés)

Plier le tissu = on met la lisière de droite sur le lisière de gauche  endroit contre endroit 

Epingles sur le patron en reprokit = lorsque l’on épingles le patron en reprokit sur le tissu on met les épingles parallèlement au bord du patron 

Tissu = on peut enlever le patron en reprokit seulement après avoir tracer les coutures , les ourlets , les pinces , marquer les crans et les repères et avoir mit une croix sur chaque morceaux pour en indiquer l’envers

Lisière = la lisière n’est jamais comprise dans les coutures 

Epingles sur le tissu = on pose les épingles perpendiculairement au tissu la tête à l’extérieur

Coutures = 1 cm de couture autour des différents morceaux du patron sauf pour les ourlets où l’on met 3 cm (pour un ourlet à la main , 2cm pour les ourlets machine)

Pour les tissus épais (manteaux , parka …) il faut mettre 1,5 cm partout et 5 cm pour les ourlet Main 

Patron = lorsque l’on relève un patron les morceaux doivent être identique au schéma réduit qui se trouve dans le catalogue avec les explications du modèle choisi

Triplure ou viseline = on se sert du patron en reprokit pour tracer et couper les pièces qui doivent en être recouvertes (ajouter les coutures de manière identique au tissu ) ,la triplure se plie comme le tissu

La triplure se colle sur le tissu avant de surfiler

Doublure = on se sert du patron en reprokit pour tracer et couper les pièces nécessaires ( ajouter les coutures de manière identique au tissu)

Cran et repères = ne pas oublier de marquer les crans et repères qui sont indiqués sur le patron , il doivent vous aider au montage de votre ouvrage

Pinces = ne pas oublier de tracer les pinces  sur tous les morceaux (côté droit et côté gauche)

Pose de la canette dans la machine = tenir la canette dans la main droite et prendre le fil de la canette dans la main gauche en faisant en sorte que le fil se déroule dans le sens contraire des aiguilles d’une montre

Aiguille = il faut changer les aiguilles suivant l’épaisseur du tissu : 

Fin=n°70

Moyen=n°80,90 

Epais=n°100

Fermeture à glissière = il faut un pied spécial pour coudre les fermetures

